Bài 5 CHỈNH SỬA DỮ LIỆU BẢN ĐỒ

A. PHẦN LÝ THUYẾT

- Chỉnh sửa những đối tượng trên bản đồ

Khi chúng ta cần phải thay đổi hoặc hiệu chỉnh một số đối tượng trên bản đồ:

 Chuyển lớp chứa đối tượng cần hiệu chỉnh sang chế độ edit.

 Để  chỉnh sửa một  đối tượng, chọn đối tượng đó bằng công cụ  select. Nếu đối tượng là đường thẳng, thì chọn công cụ định dạng kiểu đường, tương tự cho vùng, điểm, và chữ.

 Để  xóa đối tượng, chọn đối tượng đó và nhấn phím Delete hoặc chọn Clear hoặc Cut từ menu Edit.

 Để bật  chế  độ  node, tọa  độ, hướng đối tượng đường khi  hiệu chỉnh,  ấn định những tùy chọn, lựa chọn trong Layer Control > Display Options.

B. PHẦN THỰC HÀNH

- Đổi tên và xóa lớp dữ liệu.

Table có thể  được đổi tên hay xóa, Table>Maintenance>Rename và Table>Maintenance>Delete. Table đổi tên hay xóa phải được mở.

Với lệnh Rename và Delete ảnh hưởng tới tất cả file kết hợp với table, dùng lệnh này thích hợp hơn cho việc dùng Windows File Manager (chú ý sự  khác nhau). Đổi tên hay xoá một raster ảnh table không đổi tên hay xóa file raster ảnh (.JPG, TIIF, BMP ) nó chỉ đơn thuần xóa hay đổi tên file TAB.

Đổi  tên  table làm  ảnh hưởng tới  workspases.  Mapinfo sẽ  nhắc  định vị  trí  table  khi  nó bắt gặp lỗi không tìm thấy table trong workspases, nó hiệu chỉnh file WOR và cập nhập tên table ở vị trí mới.

- Đóng gói (Pack Table)

Khi xóa đối tượng trên bản đồ hay xóa dữ liệu bản ghi trong Browser, MapInfo sẽ đánh dấu những đối tượng xóa bằng các bản ghi màu xám không có dữ liệu trong cửa sổ browser. Để xóa những dữ liệu này thực hiện lệnh Table>Maintenance >Pack Table.

Đóng gói table ảnh hưởng file workspase (*.wor) khi lưu nhãn (label) đối tượng trong nó, Mapinfo sử dụng bản ghi số để nhận dạng nhãn.

Lưu ý: Mapinfo không thể lấy lại bản ghi đã xoá. Nên đóng gói thường xuyên dữ liệu.

Định dạng Maplnfo's DAT dễ dàng chuyển đổi định dạng DBase (*.DBF).

- Thuộc tính hình học đối tượng

Khi nhấn đúp lên một đối tượng bằng công cụ chọn, MapInfo hiển thị hộp thoại Object Attribute. Hộp thoại này cho phép chọn lại kích thước, vị trí, và những thông tin đặc trưng khác của đối tượng.

Nếu lớp chọn không ở chế độ edit, MapInfo chỉ hiển thị thuộc tính, không cho phép hiệu chỉnh.

Chúng ta cũng có thể vào hộp thoại bằng cách chọn Edit > Get Info.

- Thay đổi hình dạng của đối tượng trên bản đồ

Chúng ta có thể thay đổi hình dạng của đối tượng vùng, đường, đường thẳng, cung và chữ. Một vùng là một đối tượng tạo bằng công cụ  Polygon. Không thể thay đổi hình dạng của đối tượng được tạo bằng công cụ Rectangle tool, công cụ Rounded Rectangle tool, công cụ Ellipse tool.

Để thay đổi hình dạng một đối tượng, chọn duy nhất một đối tượng và chọn Edit > Reshape, hoặc dùng nút Reshape trên thanh công cụ Drawing. Chế độ node bật lên, chúng ta có thể thêm node, bỏ node, và di chuyển node,...

Khi chọn node chúng ta dùng kết hợp phím Shift hoặc Ctrl để chọn một lúc nhiều node hoặc chọn nghịch đảo node.

Ghi chú: Số lượng node lớn nhất cho một vùng hoặc đường là 1,048,572.

- Di chuyển những điểm đầu của một Arc

Chúng ta cũng  có thể  di  chuyển  những điểm  cuối một  cung bằng lệnh Reshape.  Chọn cung bằng công cụ chọn và chọn Reshape. Chọn một trong hai đầu của cung dịch chuyển theo hướng cần thiết mà không làm thay đổi hình dáng của đối tượng.

- Chọn nhiều node

Muốn chọn nhiều node cùng một lúc, bật chế độ hiện node. Khi chọn kết hợp dùng phím Shift hoặc Ctrl.

1) Chọn một đối tượng. Mở chế độ Reshape. Các node hiển thị.

2) Chọn các node muốn copy.

3) Sau khi Edit > Copy, Paste, đối tượng mới xuất hiện.

- Chế độ bắt node

Các node không  chỉ  được dùng để  thay đổi  hình dạng của một  đối tượng trên bản đồ,  chúng còn được sử dụng để canh chỉnh một hay nhiều đối tượng khác. Do vậy MapInfo hỗ trợ thêm công cụ bắt node.

Trong cửa sổ Map, các đối tượng vùng, đường, đường thẳng, cung, hình vuông,... đều có node mà có thể được bắt vào node của những đối tượng khác. Khi chức năng bắt node (Snap) được kích hoạt, MapInfo tìm những node khi chúng ta di chuyển một node. MapInfo tự động bắt con trỏ vào một node ở một đối tượng nào đó khi con trỏ nằm trong khoảng cách snap.

Để kích hoạt chức năng Snap, ấn phím S. Chức năng này hoạt động như là một công tắc. Chúng ta cũng có thể sét khoảng cách snap theo đơn vị pixels trong cửa sổ Map (Options > Preferences).

- Di chuyển các node chồng nhau

Trong hầu hết các bản đồ, các node của những đối tượng khác nhau thường được chồng lên nhau, đặc  biệt  node nối  liền  các  đường  giao  thông,  và  các  đường  biên. Sử dụng  chức năng  Move Duplicate Nodes trong Option>Map Window Preferences, chúng ta có thể chỉ ra vị trí nào MapInfo tìm kiếm những điểm nối nhau và di chuyển cùng một lúc. Chọn None of the Layers để tắt chức năng. Chọn Same Layer để mở chức năng, khi đó chúng ta xóa các node của đối tượng này thì các node chồng với nó ở đối tượng khác cũng bị xóa theo, có nghĩa ta chỉ làm một lần.

- Chuyển đổi đối tượng polyline thành đối tượng polygon và ngược lại.

Trong sửa chữa dữ liệu cần chuyển một polygon thành polyline hay ngược lại chuyển polyline thành polygon. Chúng ta chọn đối tượng cần sửa, vào Menu Objects > Convert to Region hay Convert to Polyline.

Chuyển đổi đối tượng thành polyline và vùng (polygon) cho phép thực hiện thao tác sửa chữa node

(node_editing) trên đối tượng mà không cho phép sửa node. Ví dụ, không thể thêm node tới các đối tượng hình chữ nhật (rectangle). Khi chuyển rectangle thành polyline hay vùng thì có thể thêm node vào đối tượng.

- Nhập dữ liệu bằng các biểu thức

Table>Update Column là lệnh cho phép nhập tọa độ (X, Y) cho các đối tượng một cách tự động hay sử dụng các biểu thức (expression). Khi áp dụng nó sẽ thực hiện cho tất cả bản ghi trong Table,

Nhắp nút Assist đưa ra hộp thoại trợ giúp với sự điền vào trong biểu thức từ hộp Value.

- Nhập giá trị đặc biệt vào biểu thức

Character strings (Chuỗi ký tự)

Khi  kiểu  chuỗi  riêng  biệt  đặt  vào  trong một  biểu  thức  thì  phải  đặt  chúng  giữa  hai dấu  ngoặc  kép. Mapinfo xem chúng như chuỗi hơn là tên cột. Từ ví dụ, chuỗi 1 và 2 hiện dưới là chuỗi hằng số hợp lệ, trong 3 và 4 thì không

1. "Orange"

2. "New York"

3. Orange

4. New York

- Number (Số)

Khi nhập vào giá trị số  đặc biệt, không sử dụng dấu phẩy, ký hiệu $, hay một vài ký tự  khác, điểm thập phân, và ký hiệu âm từ số âm. Có thể dùng E để biểu thị số trong số mũ.

Những hàm số (Functions) Mapinfo có sẵn một số hàm số.

Hàm cho chuỗi ký tự (Strings Function)

Chr$(num) Trả lại ký tự tương ứng mã ký tự (Chr$(65)trả lại chuỗi "A").

DeformatNumber$(str) Đảo ngược hiệu ứng của chức năng định dạnh số $ Format$(num, str) Trả lại chuỗi miêu tả đã định dạng số. Ví dụ định dạng $(12345.678, "$,#.##") trả lại "$12,345.68".

FormatNumber$(num) Trả lại chuỗi miêu tả đã định dạng số. Đây là chức năng đơn dùng định dạng $, nhưng nó cho kiểm soát ít hơn trên định dạng.

InStr(num, str1, str2) Tìm kiếm chuỗi str1 bắt đầu tại vị trí ký tự và tìm kiếm chuỗi str2 xuất hiện. Trả lại vị trí nơi str2 đã tìm thấy, hoặc 0 nếu không tìm thấy. Bắt đầu tìm tại phần đầu, dùng một giá trị số

LCase$(str) trả về chữ thường của chuỗi ký tự (str).

Left$(str, num) trả lại một phần chuỗi lý tự, num ký tự từ trái của chuỗi (str). Right$(str, num) trả lại một phần chuỗi ký tự, num ký tự từ phải của chuỗi (str). Len(str) Trả lại số ký tự trong chuỗi.

LTrim$(str) Loại bỏ ký tự trắng bên trái chuỗi ký tự (str).

RTrim$(str) Loại bỏ ký tự trắng bên phải chuỗi ký tự (str).

Mid$(str, num1, num2) Trả lại một phần của chuỗi (str) tại vị trí ký tự num1 và kéo dài tới ký tự số num2.

Proper$(str) Trả lại chuỗi với chữ viết hoa.

Str$(expr) Trả lại chuỗi xấp xỉ của biểu thức.

UCase$(str) trả về chuỗi ký tự chữ hoa của str.

Val(str) Trả lại giá trị số nguyên từ chuỗi ký tự, ví dụ: Val("18") Trả lại số 18.

- Những hàm toán học

Abs(num) Trả lại giá trị tuyệt đối của số.

Cos(num) Trả lại cosin của số.

Int(num) Trả lại phần số nguyên của số.

Maximum(num1, num2) trả lại số lớn nhất từ 2 số num1, num2. Minimum(num1, num2) trả lại số nhỏ nhất từ 2 số num1, num2. Round(num1, num2) trả về số (num1) đã làm tròn theo num2

Sin(num) Trả lại sin của số

Tan(num) Trả lại tang của số.

- Cấu trúc ngày tháng

CurDate() Trả lại ngày hiện hành

Day(date) Trả lại phần chia ngày trong tháng (1-31) của ngày tháng

Month(date) Trả lại phần chia tháng (1-12) của ngày tháng.

Weekday(date) Trả lại phần chia ngày trong tuần (1_7) của ngày tháng

Year(date) Trả lại phần chia năm (ví dụ 1994) của ngày tháng.

- Chức năng về tính toán địa lý

Area(obj, str) trả lại vùng của đối tượng, str tham số  chỉ  định tên đơn vị vùng, như "sq mi" hay "sq km".

CentroidX(obj) trả lại tạo độ X của đối tượng trung tâm.

CentroidY(obj) trả lại tạo độ Y của đối tượng trung tâm.

Distance(num_x, num_y, num_x2, num_y2, str) Trả lại khoảng cách giữa 2 vị trí, đầu tiên 2 tham số chỉ định giá trị X và Y của vị trí bắt đầu, kế đến 2 tham số đặc biệt giá trị X và Y của vị trí cuối, tham số str là một tên đơn vị khoảng cách, như "mi" hay "km".

ObjectLen(obj, str) trả lại chiều dài của đối tượng. đặc biệt giá trị str là tên đơn vị khoảng cách như "mi" hay "km" chỉ đường, nhiều đường và đối tượng cung có chiều dài không bằng không Perimeter(obj, str) trả lại tham số của đối tượng. đặc biệt giá trị str là tên đơn vị khoảng cách như "mi" hay "km" chỉ vùng, elip và đối tượng hình chữ nhật có chu vi không bằng không

- Chức năng trả lại đối tượng

Buffer(obj, num_res, num_width, str) ("mi" hay "km")

Centroid(obj) Trả lại đối tượng điểm định vị tại trung tâm của đối tượng. CreateLine(num_x, num_y, num_x2, num_y2) Trả lại đối tượng đường. CreatePoint(num_x, num_y) Trả lại đối tượng điểm

- Dùng ký tự đại diện (Sử dụng trong Select, SQL)

Nếu dùng toán tử Like, ký tự không biết có thể thay thế với đường gạch dưới (_)cho ký tự đơn hay phần trăm (%) cho nhiều ký tự.

Ví dụ

Like "L%" đại diện cho chuỗi ký tự bắt đầu với L (Long, Live, Lake, Look, ).

Like "Q" đại diện cho chuỗi ký tự bắt đầu với Q (Quaz, Quantum, Quanlity)

Like %ord% đại diện cho chuỗi ký tự trong đó có 3 ký tự (ord)

Toán tử như (<) và (>) áp dụng thứ tự ký tự của trường ký tự.

- Cách chuyển table Read-Only sang chế độ edit

Nếu đang làm việc với các table mở từ format Excel, Lotus hay các file ASCII và một số trường hợp file ở thuộc tính chỉ đọc (read-only) không cho phép sửa chữa dữ liệu, do những file này không phải ở format của MapInfo hay format DBF chuẩn, MapInfo không thể chỉnh sửa những thông tin ở bảng biểu này. Nếu chúng ta muốn chỉnh sửa những thông tin này thì phải lưu ra một bản sao khác.

1. Chọn File > Save Copy As.

2. Chọn một tên mới và nhấn nút Save. Với một tên mới.

3. Bây giờ bạn đã có môt bản sao file ASCII ở format MapInfo. Mở file này chúng ta sẽ  có đầy đủ những khả năng chỉnh sửa.

- Tạo điểm từ dữ liệu có tọa độ (Creating Points).

Trong nhiều trường hợp chúng ta có file dữ liệu có chứa những cặp tọa độ   X,  Y và muốn tạo ra các điểm trong table của  MapInfo. Trong khi những thông tin địa lý tồn tại trong các file dữ liệu này, không có điểm tạo ra do vậy không thể  hiển thị  nó trong cửa sổ bản đồ. Lệnh Create Points trong Table menu cho phép tạo điểm cho mỗi bản ghi trong dữ liệu khi có cặp tọa độ X,Y.

- Tạo điểm từ Excel Table

1.	Chọn File > Open Table.

2.	Chọn kiểu file  Excel . Nhấn Open.

3.     Hộp thoại xuất hiện.

4.     Nếu worksheet sử dụng hàng đầu tiên là tên trường chọn Use Row Above. Nhấn OK.

5.	Chúng  ta  có  browser  xem  worksheet  trong  MapInfo.  Table  chế  độ  chỉ  đọc  không sửa chữa trong   MapInfo.

6.	Kiểm tra tọa độ  trong dạng decimal degrees không phải trong dạng degrees, minutes, seconds.

7.	Kiểm tra lại cấu trúc đảm bảo tọa độ dạng số.

8.	Chọn File > Save Copy As. đặt một tên mới cho table, ví dụ: Samples2.tab.

9.	Chọn File > Đóng  worksheet đã mở.

10.   Chọn File > Open. Chọn tên file mới đặt tên. Lúc này có thể sửa chữa được.

11.   Chọn Table > Maintenance > Table Structure. Sửa cấu trúc theo yêu cầu.

12.   Nhấn OK. cửa sổ browser đóng, cấu trúc đã được thay đổi.

13.   Chọn phép chiếu thích hợp, tạo điểm.

- Nhập dữ liệu từ table có quan hệ không gian.

Khi xây dựng dữ liệu, có khi chúng ta cần lấy thông tin từ các trường dữ liệu của một table khác có quan hệ không gian (nằm trong một vùng, cắt ngang, chứa trong vùng).

Được thực hiện trong Table> Update Column.

Xuất hiện  hộp thoại Update Column

Update Column cho phép thay đổi giá trị cột bằng cách nhập dữ liệu table dựa trên dữ liệu chúng cơ sở dữ liệu từ table khác.

Sử dụng danh sách xác định table cần nhập dữ liệu hay MapInfo tạo cột tạm thời.

Chọn cột nhập dữ liệu nếu Table to update khác table chọn Get Value From Table, Add temporary hiện trong danh sách.

Chọn Add new temporary nếu muốn chọn tạo thêm cột chứa các kết quả.

Get Value From Table Tự động cùng tên Table to update.  Có thể chọn tên một table khác MapInfo sẽ lấy giá trị thông tin.

Join button Displays the Join dialog.

Nút Join hoạt động khi data table khác table to update.  Khi sử dụng dữ liệu từ table khác, dùng hộp thoại Join xác định những records nào trong hai table là tương xứng nhau.

Calculate

Khi update một table dựa trên dữ liệu từ table khác, xác định giá trị   Min, Average, Sum, Max, Count, Proportion Sum, WtAvg, Proportion Avg hay Proportion WtAvg.