Bài 4: NHẬP DỮ LIỆU ĐỊA LÝ

TÓM TẮT BÀI THỰC TẬP

  Sử dụng các công cụ vẽ đối tượng (point, polyline, polygon).

  Điều khiển hộp thoại “Layer Control”.

  Thay đổi các thuộc tính hình học của đối tượng.

  Phân biệt thông tin thuộc tính và thông tin hình học đối tượng.

A. PHẦN LÝ THUYẾT

Khả năng vẽ và chỉnh sửa trong MapInfo cho phép tạo mới, sửa chữa các đối tượng trong bản đồ bằng các công cụ từ Drawing Toolbar. Dễ dàng thể hiện các node, hướng các đối tượng đường, các điểm trọng tâm cho phép nhập và sửa chữa các đối tượng bản đồ.

- Công cụ vẽ và chỉnh sửa

|  | Công cụ vẽ arc |  | Công cụ vẽ Ellipse |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Công cụ vẽ đường |  | Công cụ vẽ vùng |
|  | Công cụ vẽ đường |  | Công vẽ hình vuông |
|  | Công cụ vẽ hình vuông góc tròn |  | Công cụ vẽ biểu tượng |
|  | Công cụ vẽ chữ |  | Công cụ chọn kiểu chữ |
|  | Công cụ thêm node |  | Công cụ chọn kiểu đường |
|  | Công cụ chọn kiểu vùng |  | Công cụ chọn kiểu đối tượng |

Công cụ thay đổi hình dạng của đối tượng đường và vùng

- Chuyển lớp sang chế độ chỉnh sửa.

Trước khi muốn vẽ lên bất kỳ lớp nào trong MapInfo, chúng ta cần phải chuyển lớp đó sang chế độ chỉnh sửa. Công cụ vẽ sẽ mờ  khi trong của sổ  Map  chưa có lớp nào ở  chế  độ  chỉnh sửa. Đối với Cosmetic layer cũng như vậy.

Để  chuyển sang chế  độ  edit, chọn Layer Control từ menu map hoặc nhấn lên nút Layer Control ở thanh công cụ. Chúng ta cũng có thể chuyển chế  độ  edit thông qua thanh trạng thái. Nhấn vào hộp Edit và chọn lớp cần chuyển chế độ edit. Chọn none khi không có lớp nào ở chế độ edit

- Vẽ các đối tượng

MapInfo cho chúng ta tạo các đối tượng dễ dàng. Khi một lớp ở chế độ chỉnh sửa, chúng ta chọn các công cụ phù hợp để vẽ (tham khảo phần các công cụ vẽ và hiệu chỉnh). Chúng ta cũng có thể vẽ trực tiếp lên lớp Cosmetic (và sau đó lưu nó sang một lớp khác hoặc một lớp mới) hoặc chuyển một lớp nào đó sang chế độ edit và vẽ trên đó. Một khi bạn đã vẽ một đối tượng, bạn có thể di chuyển, xóa, lưu vào Clipboard, hoặc dán vào một cửa sổ Map khác.

- Dùng cửa sổ Ruler khi vẽ

Cửa sổ Ruler chỉ khoảng cách của các đoạn thẳng khi vẽ, cũng như khoảng cách cộng dồn của đối tượng vẽ. Những công cụ sau sẽ thể hiện thông tin trong cửa sổ Ruler.

    Arc

    Ellipse

    Rectangle

    Rounded Rectangle

- Các kiểu đối tượng.

MapInfo vẽ các đối tượng dùng màu, tô vùng, kiểu đuờng, ký hiệu và chữ mặc định. Để thay đổi các kiểu định dạng sẵn một đối tượng, chọn lớp chứa chúng sang chế độ cho sửa, chọn đối tượng đó và chọn kiểu định dạng cho phù hợp trên menu Option hay trên thanh công cụ.

Chúng ta cũng có thể thay đổi chế độ hiển thị của một đối tượng ở hộp thoại layer control. Trong hộp thoại  layer  control  nhấn  nút  Display  để  hiển  thị hộp  thoại  Display  Options.  Chọn  tùy  chọn  Style Override. Nút Style Override được kích hoạt. Nhấn lên nút này và chọn kiểu định dạng phù hợp.

Ghi chú: Những ấn định thông qua hộp thoại Display Options là tạm thời trừ khi bạn lưu thành một file workspace.

- Đối tượng vùng và đường

Vẽ đối tượng vùng khác với vẽ các đối tượng khác bởi vì chúng ta tạo một vùng và trên đó ta có thể trình bày những định dạng khác nữa. Ví dụ, chúng ta muốn tạo một nhóm đối tượng trường học cho bản đồ. Chúng ta có bản đồ nền là ranh giới hành chính Việt nam. Chọn công cụ Polygon. Nhấn điểm bắt đầu của polygon, và tiếp tục vẽ các đoạn của polygon. Khi hoàn thành một đối tượng, Nhấn kép trên điểm cuối cùng. Chúng ta sử dụng Combine để nối vùng này với vùng khác, thay đổi hình dạng của các vùng vv...

Đối tượng đường (polyline) được tạo từ nhiều đoạn thẳng được gắn với nhau thành một đối tượng. Không như đường thẳng (line) được tạo bằng công cụ tạo đường thẳng, đối tượng đường này có thể được làm trơn bằng lệnh (Objects > Smooth).

- Vẽ đối tượng điểm

Để vẽ đối tượng điểm, chuyển lớp muốn vẽ dang chế độ chỉnh sửa và chọn công cụ vẽ điểm. Đưa con trỏ đến nơi cần vẽ và nhấn Mouse. Ký hiệu của đối tượng điểm sử dụng bộ ký hiệu mặc định của MapInfo.

Để  thay  đổi  định dạng  biểu tượng,  chọn  điểm cần  thay  đổi  và  nhấn  nút  Symbol  Style,  hoặc  chọn Options > Symbol Style. Hộp thoại Symbol Style xuất hiện, khi đó chúng ta có thể thay đổi định dạng biểu tượng, font, màu, và kích thước, cũng như những hiệu ứng nền, tô đậm hay viền trắng cho biểu tượng.

Font được hỗ trợ trong MapInfo

Chúng ta có nhiều lựa chọn khi vẽ đối tượng điểm. MapInfo hỗ trợ một số font TrueType và một số bộ font ký hiệu trong công nghiệp, giao thông, khí tượng thủy văn, bản đồ vv...

- Những ký hiệu tự tạo

Chúng ta cũng có thể sử dụng ảnh bitmap riêng làm ký hiệu trong MapInfo. Chúng sẽ xuất hiện trong danh mục font ở Custom Symbols.

Để  ký hiệu tự tạo xuất hiện trong danh mục font, chúng ta phải lưu các ký hiệu ở dạng ảnh bitmap trong thư mục \CUSTSYMB, đã được tạo sẵn khi cài đặt MapInfo.

- Kích thước và màu của biểu tượng

Chúng ta có thể tạo kích thước ảnh bitmap khác nhau (như: 64x64, 32x32, 16x16). Đối Win 32, dung lượng ảnh không quá 128Kb. Với Win 16, giới hạn là 64K. Ảnh 256 màu sử dụng được trong MapInfo.

- Tạo đối tượng chữ

Để tạo chữ, chuyển lớp cần vẽ chữ sang chế độ edit và chọn công cụ Text. Nhấn vào vị trí muốn tạo chữ và đánh chữ.

- Để thay đổi kiểu chữ, chọn chữ bằng công cụ chọn, nhấn nút Text Style, hoặc chọn Options > Text Style. Hộp thoại Text Style dialog xuất hiện cho phép bạn chọn font, kích thước, màu sắc và những hiệu ứng nền trắng, viền trắng, đậm.

- Để lưu trữ những thay đổi, chọn Save từ menu File.

- Để lưu  trữ  những  đối tượng  được vẽ  ở  Cosmetic  Layer,  chọn  Save  Cosmetic  Objects từ  Map menu.

B. PHẦN THỰC HÀNH

- Dùng cửa sổ Ruler khi vẽ. Sử dụng các công cụ.

    Arc

    Ellipse

    Rectangle

    Rounded Rectangle

- Dùng công cụ vẽ polygon. Sử dụng lệnh combine liên kết các vùng.

- Dùng công cụ vẽ polyline để vẽ các đối tượng dạng đường. Sử dụng lệnh (Objects  Smooth) làm trơn đối tượng.

- Dùng lệnh Smooth chuyển những góc của polyline thành các cung polyline. Chọn polyline với công cụ Select và thực hiện Objects > Smooth. Chọn lệnh Undo Smooth hay Objects > Unsmooth loại bỏ lệnh làm trơn.

- Sử dụng lệnh (Table>Maintenance>Table Structure) thay đổi cấu trúc trường dữ liệu.

- Dùng công cụ Point tạo đối tượng điểm. Sử dụng lệnh (Table>Update Column ) nhập tọa độ điểm.

-  Table>Update Column là lệnh cho phép nhập tọa độ (X, Y) cho các đối tượng một cách tự động hay sử dụng các biểu thức (expression). Khi áp dụng nó sẽ thực hiện cho tất cả bản ghi trong Table. Cập nhập cột cần thực hiện trên một cột dữ liệu đã có, do vậy, khi cấu trúc dữ liệu chưa có những trường  này  thì  phải tạo  ra bằng lệnh (Table>Maintenance> Table Structure)  trước  khi sử dụng Table>Update Column.

- Table>Update Column: hiển thị theo hộp thoại

Nếu đã có một lựa chọn (Current Selection) sẽ mặc định Table hiện thị dưới Table to Update.

Chú ý: Cần xây dựng những biểu thức hợp lệ, hoặc đưa vào dữ liệu chính xác theo kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu được sử dụng và kiểu của kết quả muốn đưa ra.

- Nhập thông tin thứ tự đối tượng bản đồ.

- Chuyển đổi tọa độ - Converting D/M/S Coordinates into Decimal Degrees

Khi muốn nhập dữ liệu tọa độ, cần phải nhập dữ liệu dạng decimal và không thể nhập dạng  tọa độ degree/minute/second (d/m/s). Ví dụ, muốn xác định tọa độ 106 độ, 30 phút, cần phải nhập 106.5 độ. Nhập tọa độ âm khi vị trí phần west longitude và south latitude.

MapInfo kèm theo chương trình, Dmscnvrt.mbx, cho phép chuyển đổi tọa độ d/m/s tới decimal. Để thực hiện chương trình Dmscnvrt, chọn File > Run MapBasic Program. trên menu Tools xuất hiện.

- Sử dụng công cụ Info xem & nhập thuộc tính đối tượng

- Nối thêm dữ liệu từ một Table khác

Cho phép gán thêm đối tượng bản đồ và dữ liệu từ một table khác.

1. Chọn Table > Append Rows to Table. Hộp thoại Append Table hiện ra.

2. Chọn table muốn lấy dữ liệu. Chọn trong danh sách.

3. Chọn table muốn gán dữ liệu. Chọn trong danh sách.

4. Nhấn OK. Đối tượng được gán tới table chọn.

Chú ý: khi số trường dữ liệu hai table không cùng nhau,  sử dụng Modify Structure thay đổi thứ tự trường dữ liệu cho giống nhau.